近期中共海軍研製大型驅逐艦之研析
應紹基
提　　要：

一、中共海軍研製驅逐艦始自1959年仿製而產生051型「旅大級」驅逐艦；研製能力歷經約20年磨練逐漸成長，自主設計艦體、整合購自各國的武器與裝備之第一艘驅逐艦052型「旅滬級」，於1992年下水，1996年服役。052型的噸位與戰力皆比051型增大與增強，標誌中共海軍研製驅逐艦的能力向前邁進了一大步，但仍缺乏有效的制空、反潛戰力等，不能滿足現代海上的作戰需要。

二、1995年開工建造051B型「旅海級」的深圳號，於1999年服役。採用飛剪型艦艏，高乾舷，具有良好的耐波性和適航性，但只建造了1艘，是艘「驗證艦」，用為研發下一代遠洋作戰驅逐艦的驗證平臺。

三、052B型「旅洋-Ⅰ級」的首艦與2號艦皆於2002年先後下水，2004年服役。052B型艦具備16枚最大射程150公里之超音速鷹擊--83攻船飛彈，反艦火力強勁；防空火力「施基利-1」系統能執行中程艦隊防空與反飛彈攔截；反潛火力具備近、中、遠距多層次反潛能力，052B型艦已具備反艦、防空、反潛的多功能驅逐艦的完整戰力。052C型「旅洋-Ⅱ級」共研建2艘，於2005年先後服役。052C型係中共研製採用垂直發射系統和相控陣列雷達的「類神盾級」驅逐艦。051C型「旅洲級」2艘驅逐艦分別於2004年與2005年下水。其武器配置多係中共海軍2000年代初期陸續啟用者，唯一特殊者係以購自俄羅斯之Ｓ-300F RIF-M防空飛彈系統用為區域防空武器。051C型具有適當的反艦與反潛戰力與強悍的防空戰力，係中共具有遠程區域防空與攔截彈道飛彈功能的驅逐艦。

四、近期中共研製的驅逐艦雖戰力大增，且各具可相互配合組成艦隊的不同功能，但仍有改進的空間。

五、近年來，中共計有自主研製的052B、052C、051C驅逐艦各2艘與外購的956E型、956EM型現代級驅逐艦各2艘，陸續加入海軍服役，這10艘艦的攻船、防空與反潛的攻擊距離與戰力皆較以前各型驅逐艦提升，因而對中共海軍的整體戰力大有提升。若2015年以前，中共能建造6-10艘改進型052B級與052C級驅逐艦成軍服役，而逐漸形成具備遠洋作戰能力的遠洋艦隊，中共海軍可能提前於2020年之前突破第一島鏈的圍堵。

關鍵詞：旅大級、旅滬級、旅海級、旅洋級、旅洲級驅逐艦、島鏈
壹、前言

中共自1949年開始建立其海軍，除了接收國軍遺留的艦船外，主要由前蘇聯獲得大批快艇，少數小型巡防艦（中共稱為護衛艦）與R級潛艦。至50年代後期，中共經購買藍圖與技術轉移，開始仿造前蘇聯的R級潛艦（賦予「033級」型號），與科特林（Kotlin）級驅逐艦（賦予「051」型號）等，先後自六○與七○年代開始量產，逐漸增加其海軍的戰艦數量，強化其海軍戰力。

1985年中共海軍確立「近海防禦、進入遠洋」的策略以後，展開水面戰艦的研發、建造工作，並積極自先進國家引進相關技術與裝備及大型高性能水面戰艦（如俄羅斯的「現代級」驅逐艦），同時研發新型的柴電潛艦、核動力潛艦與引進俄羅斯的高性能「基洛級」潛艦。

近十餘年來，中共海軍在研製驅逐艦方面，獲得大幅的進步，不僅其驅逐艦的排水量逐步增大，驅逐艦的設計、性能與戰力也逐漸增強。尤其是近年研製的052B型（舷號168與169）艦、052C型（舷號170、171）艦與051C型（舷號115、116）艦，更令各界刮目相看，對中共建構「遠洋海軍」有甚大的助益。本文將就中共研製驅逐艦的歷程與發展的展望作一簡要研析。

貳、051型（旅大級）驅逐艦

中共於1959年初，以前蘇聯科特林級驅逐艦為樣本，開始研製051型驅逐艦（北約稱為「旅大級」)，但至1968年12月首艦濟南號才動工建造，1970年7月下水，1971年12月服役，1975年定型量產。051型驅逐艦的標準排水量2844噸，滿載排水量約3600噸，以2台蒸汽輪機驅動，最高航速32節，經濟航速18節，作戰半徑1400浬，編制325員。「旅大級」系列驅逐艦由於受到艦體小、技術薄弱等條件的限制，所配備的武器系統種類和數量都較少。基本配置為：反艦武器為2 座130公厘雙管艦砲和2座三聯裝「海鷹2號」攻船飛彈，防空武器系統為4座37公厘或57公厘雙管高射炮和4座25公厘雙管高射炮，反潛武器為2座12管反潛火箭發射器，部分艦安裝有2座三聯裝324公厘魚雷發射器。從配置上看，該級艦的作戰能力有限，尤其是防空戰力明顯不足。

051型驅逐艦先後共建造了17艘，各艦的主要武器雖少有改變，但在各種功能的雷達、聲納與作戰系統等方面，逐年有所改進。1986年中共研製成功ZKJ-1作戰系統，首先安裝於在役的大連號（舷號110）與合肥號（舷號132），1987年研改成功的ZKJ-4作戰系統，則安裝於湛江號（舷號165）。在防空武器方面，開封號（舷號109）首開紀錄於1991年安裝1座法國製8聯裝「海毒蛇（CROTLE）」防空飛彈系統，其他各艦皆係以76式37公厘機砲執行防空任務。1991年11月服役的珠海號（舷號166）為051系列的最後一艘，其攻船飛彈由「海鷹2號」改裝「鷹擊8號（YJ-8／C-801）」飛彈系統。近年來則系統化地更換旅大級各艦的武器與裝備，以提升其戰力。

「海鷹2號」仿製自前蘇聯「冥河（SS-N-2）」飛彈，係高亞音速攻船飛彈，全彈重2500公斤，以液體火箭發動機為主動力，固體火箭為助推器，射程45公里，聚能爆破式彈頭重450公斤。「鷹擊8號」仿研自法國「飛魚」的高亞音速掠海攻船飛彈，以固體火箭推進，具有「發射後不管」功能，全彈重815公斤，半穿甲式彈頭重165公斤，最大射程40公里，採用密封式儲運-發射箱，能大幅簡化飛彈的儲運、測試、維護、裝彈等作業，係中共海軍的第二代攻船飛彈。「海毒蛇」係點防空飛彈，以無線電指令導引、飛行速度2.4馬赫、射程13公里、彈頭重約14公斤。

參、052型（旅滬級）驅逐艦

中共於1980年代中期開始研製052型驅逐艦（北約稱為「旅湖級」或「旅滬級」）首艦哈爾濱號（舷號112）如圖一，於1990年動工建造，1992年下水，1996年服役。哈爾濱號是中共在擺脫前蘇聯式設計思想自行設計的中型飛彈驅逐艦。該艦雖設計為20世紀80年代中期開始流行的飛剪型艦艏，但因未考慮隱形需求，因而艦橋與上部構造皆是稜角明顯。該艦首次運用系統工程方法，將自製與購自西方國家多種武器系統、柴油機-燃氣輪機複合動力系統（CODOG）、電戰裝備、通信系統等予以整合，係中共首次進行艦艇整合設計與作戰系統優化設計的驅逐艦。由於哈爾濱號採用了中共、法、美、英、德、義等多國的裝備，因其來源眾多而被戲稱為「八國聯軍」艦，中共海軍則因自行研發與整合而成的中型驅逐艦，曾美稱它為「中華第一艦」。但由於使用太多不同來源的裝備，因此在初期的整合上讓中共研製人員吃了不少苦頭。

哈爾濱號滿載排水量達4200噸，以2台美國製造的LM2500燃氣輪機（係中共海軍第一艘採用燃氣輪機的戰艦），與2台德國製造的MTU20V 956TB柴油機組合為其動力系統驅動，最高航速32節，經濟航速18節，作戰半徑2500浬。主要反艦武器為4座雙聯裝「鷹擊8號」攻船飛彈，主炮為一座100公厘雙管艦炮；防空武器為1座法國製8聯裝「海毒蛇（CROTLE）」防空飛彈發射架，與4門37公厘雙管機關炮，作戰系統為法國製造的TAVITAV系統，係中共海軍第一艘具有點防禦防空與硬殺來襲攻船飛彈戰力的驅逐艦。此外，艦上裝有2座三聯裝324公厘魚雷發射器，2具12管反潛火箭發射架，艦上並裝備2架直-9C反潛直升機。但因「海毒蛇」發射架反應較慢，帶彈量少，因此防空能力仍然不足。 

整體而言，「旅滬級」驅逐艦係中共研製驅逐艦能力已提升的明證；中共海軍認為，「旅滬級」的作戰系統具有早期預警、快速反應、即時判斷、集中指揮、分散控制等功能，戰力比「旅大級」增強甚多。雖然「旅滬級」驅逐艦的服役標誌中共海軍水面艦艇向前邁進了一大步，但仍落後於西方同期服役的中、大型驅逐艦。

肆、051B型（旅海級）驅逐艦

1980年代末期中共已開始進行大型驅逐艦的先期研究，被稱為051B型（北約稱為「旅海級」）。首艦深圳號（舷號167），如圖二於1995年開工建造，1997年10月下水，1999年服役。

深圳號艦長165公尺、寬17.1公尺、吃水6.6公尺，標準排水量6100噸，滿載排水量7400噸，採用飛剪型艦艏，高乾舷，具有良好的耐波性和適航性；主機為2台蒸汽輪機，48600 馬力；航速30節，續航力為15000浬／15節。在滿載排水量7940噸的956E型「現代級」驅逐艦被引進以前，該艦是中共海軍排水量最大的水面作戰艦艇，因此曾被中共稱為「神州第一艦」。

深圳號係中共海軍設計隱形驅逐艦的處女作，外形乾淨簡潔，艦體外壁設計為帶有小角度傾角的側壁，配合合金製造的塔狀桅杆和奈米隱身塗料等，據傳使得深圳號的雷達反射面積僅約相當於3000噸巡防艦的水準。但由於其隱身措施僅是局部性的，艦體仍有許多較複雜的造型，艦面上的眾多裝備並未配合予以隱形設計，整體外型的隱形水準仍遜具有整體隱形設計的驅逐艦。

深圳號的主要武器有：攻船武器為4座4聯裝「鷹擊-82(C-802)」發射器，「鷹擊-82(C-802)」飛彈由「鷹擊8號」研改而成，採用渦輪發動機推進，主動雷達尋標，以掠海飛行的方式接近目標，速度為0.9馬赫，彈頭重165公斤。前甲板初期安裝1門雙管100公厘火炮，目前已經換裝為隱身炮塔的新型雙管100公厘火炮，射程超過22公里。防空飛彈為一座八單元「海紅旗-7號」防空飛彈發射器（備彈32枚），飛彈射程0.5至13公里，可同時攻擊3枚8.5公里內來襲的低飛反船飛彈。發射器後方具有一個升降式飛彈自動裝彈器，平時隱藏在甲板下面，裝彈時上升至發射器後方，將「海紅旗-7」飛彈裝填進發射器。直升機機庫頂上裝有4門76A型雙管37公厘防空快炮，發射速率為每分鐘400發，對空目標射程為9.4公里，為該艦兩側提供攔擊來襲掠海攻船飛彈的防禦火力。此外，還配備了2座三聯裝324公厘魚雷發射器和2架直-9C反潛直升機。值得注意的是深圳號沒有裝備驅逐艦必備的近距離反潛的反潛火箭發射器與深水炸彈發射器。整體而言，深圳號具有甚強的反船與反飛彈戰力，反潛與防空戰力則甚弱。

深圳號只建造了一艘，可能係因為戰力不夠現代化，或建造它的目的真是用為「驗證艦」。但深圳號卻是一艘經常奉派出國訪問的軍艦，自1999年服役至今，已先後出國訪問5次，訪問過馬來西亞、汶萊、新加坡、印度、泰國、德、英、法、義、南非、坦桑尼亞、美國關島等，係中共第一艘歷經多次遠洋航行驗證的驅逐艦。

深圳號之後，中共海軍的驅逐艦開始採「一艦體兩艦型」的發展方式，在一個通用艦體上，設計為防空、多功能兩種型號，利用051B型深圳號驗證的相關技術分別進行相關的研發與設計。

伍、052B型（旅洋-Ⅰ級）驅逐艦

052B型（旅洋級）驅逐艦，如圖三，係自051B型（旅海級）的基礎上所研發與設計，係具有防空、反艦、反潛的多功能型驅逐艦，研發始自1997年，1999年設計定型，首艦廣州號（舷號168），如圖三與2號艦武漢號（169號）於2002年先後下水艤裝，2004年先後服役。

052B型艦全長164公尺、寬17.2公尺，滿載排水量7500噸，艦體採用飛剪型艦艏，水線以上外飄，上層建築內傾，轉角以圓弧過渡的隱形設計，以降低雷達波反射信號。惟由於整個上層建築物佈滿了各種用途的電子和武器設備，擁擠而雜亂，因而影響了該艦的隱形性能。但該艦係中共第一艘採取綜合隱形措施設計的軍艦——除了降低雷達波反射，煙囪沿用青島艦的紅外線抑制裝置，以抑制紅外線輻射、並採用雙層彈性減振機座、5葉大側斜螺旋槳、艦艏聲納敷設消音瓦等降噪措施，其雷達、紅外線、噪音等之隱形能力達到先進水準。

052B型驅逐艦採用自烏克蘭引進技術、中共自製的DA/DN80型艦用燃氣輪機，該機重16噸，單台功率36300馬力，熱效率36.5％，性能與美國LM2500燃氣輪機相當；輔機為自製的MTU 20V956-TB92柴油機，兩者合組成柴油燃氣複合推進系統（CODOG），中共海軍渴望甚久的自製的CODOG推進系統終於如願裝艦。該推進系統驅動雙軸雙槳，航速32節，續航力為4500浬／18節。

在武器配置方面，主要的反艦武器係4座4聯裝「鷹擊-83(C-803)」發射器，安置於煙囪後方，全艦共備16枚射程150公里的鷹擊-83飛彈。艦艏主炮為法國研製、中共研改的100公厘緊湊型單管艦炮，備彈240發，射程18.5公里，射高8公里，射速每分鐘90發，可全自動、半自動、手動模式操作。艦橋兩舷各裝備一座國產新型730型近防快炮系統，該炮為7管30公厘加特林式快炮設計，模組化結構，炮架上有1具EFR-1型I波段追蹤雷達和1套OFC3光電跟蹤系統，對RCS為2平方公尺的目標探測距離為15公里，對攻船飛彈射程2.5公里，每分鐘射速4200發。

主要防空武器係購自俄羅斯的「施基利-1（Shtil-1）」改進型SA-N-12中程區域防空飛彈系統，最大射程38公里，並具備攔截海上低空、超低空及掠海目標的能力。武器系統有2座單臂式發射架，分別位於艦艏、艦艉，用以裝填和發射飛彈。該發射架方位轉動範圍為360度，高低角範圍0～70度，調轉速率90～100度/秒，發射後能快速自動裝填飛彈，再裝填一枚彈的時間為12秒。飛彈飛行速度4馬赫，採用無線電指令修正和末段雷達半主動尋的導控，能攔截速度在0.9M，飛行高度3-5公尺的飛彈目標，以及高度30000公尺，距離 38公里的飛機目標。改進型SA-N-12雖可擔負艦艇和艦隊的防空作戰任務，但因只裝有4座MR90照射雷達，每座只能同時照射2個目標，且因其單臂式發射架發射速率低，限制了對付多目標的能力。

052B型驅逐艦具備完整的多層次反潛武器：近距反潛由艦艏兩座6管81式反潛火箭發射器執行，每座各備24枚火箭彈，可攻擊射程4公里300公尺深處潛艦，並能發射新型自導反潛火箭；中距反潛由艦體後部兩側的兩座三聯裝反潛魚雷發射管負責，發射最大射程9公里的魚-7型輕型魚雷，作戰深度700公尺。遠距反潛為一架俄製卡－28重型反潛直升機，具有全天候反潛能力，作戰半徑200公里，滯空時間4.5小時，五級海象下可起降，能搜獲潛深600公尺、航速40節的核潛艇，並以深水炸彈或兩枚輕／重型反潛魚雷摧毀。水聲探測設備包括SJD-9中頻艦殼聲納，探測距離12公里；TSAS-1低頻被動拖曳陣列聲納，長度300公尺，搜索距離100多公里。此外，艦橋前方兩舷的4座18管122公厘多用途火箭炮，對岸及對艦射程11公里；並可發射箔條及紅外幹擾彈於4公里處進行欺騙或干擾；並能用以發射新型反魚雷誘餌彈和攔截彈。

由於052B型艦的防空系統採用了1999年向俄羅斯訂購的956EM型現代級驅逐艦之SA-N-12中程區域防空飛彈系統，因而常被中共軍事迷「中華現代」級驅逐艦。值得注意的是052B型艦的反艦火力強悍、防空火力能執行中程艦隊防空與反飛彈攔截、反潛火力具備近、中、遠距多層次反潛。綜合而言，052B型艦已具備多功能驅逐艦的完整戰力。

陸、052C型（旅洋-Ⅱ級）驅逐艦

052C型（旅洋-Ⅱ級）驅逐艦，如圖四，係自051B型（旅海級）的基礎上所研發與設計的防空驅逐艦，為中共第一種採用垂直發射系統和相控陣列雷達的驅逐艦。目前共建造了兩艘，首艦蘭州號 (舷號170)，如圖四與2號艦海口號 (171號)，分別於2003年4與10月下水，2005年先後服役。

052C型艦外形與052B相似，滿載排水量約7500噸，但更注重隱形設計，首次採取全封閉式的外形設計，以曲面板替代平面板，側壁的傾斜角增大，折角處採用圓弧形表面，以降低雷達波反射。在降低紅外線輻射方面，對主要輻射源的煙囪與主機艙，分別採取冷水降溫、隔熱擋板、絕熱塗層來減弱；柴油機所產生的廢氣則通過內部管道排放到水下。在降低噪音方面，採用了消音塗層與高效率的5葉大螺旋槳以防止來自水下的聲納探測。動力系統為DA/DN80燃氣輪機與MTU 20V956-TB90柴油機組成燃氣複合推進系統（CODOG）。

052C型艦的顯著特徵為其艦橋左、右兩側之前、後，各有1塊相位陣列平板天線，類似美國海軍「神盾」級戰艦，因而被稱為「中華神盾」驅逐艦。該中共自行研製的「板磚」相控陣列雷達系統搜索距離約為450-500公里，工作模式為有源式，波段為主動的S波段，具有遠程警戒，搜索，跟蹤和導引的多項功能，能跟蹤多批、多數量的目標。系統由相控陣列雷達、電腦系統、指揮決策系統、武器控制系統、武器火控和發射系統、戰備狀況檢測系統組成，自動化程度頗高。

做為以艦隊防空為主的驅逐艦，052C型艦裝備了中共第一種艦載遠距防空飛彈，型號為「海紅旗-9（HHQ-9）」，由陸基「紅旗-9（HQ-9A，仿俄羅斯S-300防空飛彈系統）」研改而成。海紅旗-9採垂直發射，共有8個飛彈垂直發射艙(發射單元)，艦橋前方甲板下共有6個，艉艛另有2個，每個發射艙可安裝與發射6枚飛彈，全艦共備有48枚飛彈。雖然海紅旗-9發射艙外形與俄羅斯海軍使用的8彈式SA-N-6發射艙相似，但SA-N-6者類似左輪手槍，8枚飛彈輪流旋轉共用一

個發射口，而中共的海紅旗-9則是6枚飛彈使用各自的發射口。因而海紅-9的發射方式更為可靠，且發射速度更快，安全率也高。海紅旗-9飛彈全長6.8公尺，彈徑0.47公尺，彈重1300公斤，彈頭重量約180公斤，最小作戰高度0.5公里，最大作戰高度30公里，最小作戰距離6公里，最大作戰距離

120公里，最大飛行速度大於4.2馬赫。在進入作戰狀態時，操作人員首先用「板磚」雷達對全空域進行搜索，在發現目標之後自動轉入跟蹤狀態，並自主地進行敵我識別，威脅評估，然後將處理好之資料傳送給武器控制系統。武器控制系統則依據資料自動編寫攔截程式傳給海紅旗-9飛彈。飛彈一般是按預先設置好的彈道飛行，武器控制系統通過「板磚」雷達以指令修正飛彈的飛行彈道偏差，當飛彈飛行到末端的時候，則自主尋找目標攻擊。由於飛彈採用的是爆破式碎片彈頭，故具有很高的命中率。

052C型艦的反潛裝備有：1座3聯裝改進型「白頭」反潛魚雷系統，以及1架卡－28反潛直升機。改進型「白頭」魚雷是中共於1980年代以義大利A-244S白頭魚雷研改而成的輕型反潛魚雷。該魚雷長2.75公尺，直徑324公厘，射程15公里，航速35節、最大下潛深度500公尺。該魚雷可由水面艦艇發射，也可由反潛直升機掛載發射。卡－28重型反潛直升機，作戰半徑200公里，滯空時間4.5小時，能搜獲潛深600公尺、航速40節的核潛艇，並以深水炸彈或兩枚輕/重型反潛魚雷摧毀。在反潛聲納方面，052C型艦設有艦艏球鼻聲納以及拖曳聲納。

052C型艦的前甲板裝有1門法國技術轉移的單管100 公厘緊湊型艦炮，具有結構緊湊、重量輕、射速高、反應時間短等優點，主要用於攻擊海上目標以及防空，也可反飛彈和執行對岸轟擊任務，對海上目標，最大射程17500 公尺，有效射程12000公尺；對空目標的最大射程為8000公尺，有效射程

6000公尺，射速100發/分。在攻船飛彈方面，在靠近艦艉的左、右舷各裝有1座4聯裝鷹擊-83（C-803）攻船飛彈發射器，其發射器的飛彈儲存／發射箱設計為圓筒式。此外，在艦橋下方以及機庫偏右上各有一座730型近防快炮系統，用為攔截來襲飛彈的硬殺武器。

052C型艦配備48枚射程遠達120公里的防空飛彈，且具備中、遠距反潛戰力，因此係以艦隊防空為主，反潛為輔的新型驅逐艦。雖然052C型艦具備類似「神盾」的相控陣列雷達系統，但因其海紅旗-9飛彈與其前身陸基「紅旗-9 A」飛彈，係由俄羅斯S-300防空飛彈系統（不是由S-300PMU系統仿製的「紅旗-10」與研改的「紅旗-15」）研改而成，因而052C型艦尚不具有反彈道飛彈的能力。

052C型艦對中共海軍而言是技術層面上重大突破的象徵，是一種綜合實力的體現。因為當前世界上有能力自主研發大型艦載相控陣雷達的國家只有美、俄2國，其他國家或是直接購買相關硬、軟體——如日本、西班牙、挪威等，或是多國聯合研製——如英、法、德、義。主要癥結在於此項裝備是整合電子技術、電腦科技、材料工藝等多方面科技而成，需要足夠的科技實力才能研製成功的。因此它的問世對中共海軍研製戰艦而言具有重大技術突破的意義。

柒、051C型（旅洲級）驅逐艦

051C型（旅洲級）驅逐艦係近期研製的防空驅逐艦，艦體幾乎直接沿用1999年服役的旅海級驅逐艦深圳號(舷號167)的設計。首艦瀋陽號 (舷號115)於2004年12月下水，2006年展開海上測試，目前可能已服役。2艦石家莊號 (舷號116)於2005年下水。 

051C型艦長165公尺、寬17.1公尺、吃水6.6公尺，滿載排水量7500噸以上，採用飛剪型艦艏，線型明顯外飄，高乾舷防浪設計，具有良好的耐波性和適航性。大型艦橋和豐滿的艦身，平整而內傾的上層建築外壁，帶有弧線的建築拐角，一體化桅杆等等，整條艦看起來結構簡潔。主機為2台蒸汽輪機，航速30節，續航力為15000浬／15節。

在武器配置方面，051C型艦安裝的多係中共海軍2000年代初期陸續啟用者。艦艏主砲與052B/C型艦相同，採用法國研製、中共研改的100公厘緊湊型單管艦炮，用於攻擊海上目標與對岸轟擊，以及防空與反飛彈任務；二號桅桿兩側各有一座730型近防快炮系統，用為攔截來襲飛彈的硬殺武器。煙囪後方則設有2組四聯裝鷹擊-83（C-803）攻船飛彈發射器，其發射器的飛彈儲存／發射箱設計為圓筒式。2組三聯裝324公厘魚七魚雷發射器直接設置於兩舷甲板上。

051C型艦設計為防空艦，所採用的為購自俄羅斯之Ｓ-300F RIF-M區域防空飛彈系統。該區域防空飛彈系統的北約代號為「牢騷(Grumble，SA-N-6)」，是俄羅斯的高性能艦載區域防空飛彈系統 ，配備於俄羅斯基洛夫級(Kirov class)與光榮級(Slava class)這兩種大型飛彈巡洋艦上。中共於2002年4月與俄羅斯簽約，購入兩套系統。俄羅斯派技術人員協助中共將RIF-M系統整合至051C艦上，該工程稱為988計畫(TEMA-988)。

Ｓ-300F RIF-M飛彈系統係Ｓ-300PMU1的艦載型，是一種先進的機動式多通道全天候防空武器系統，既能對付高性能的作戰飛機，也能對付巡航飛彈與彈道飛彈。搜索雷達為裝置於艦體中段主桅頂端之俄製頂板(Top Plate)3D對空搜索雷達，負責對空、對海目標偵測，其抗電子干擾能力強、自動化程度高。射控雷達則為30N6E1型相位陣列搜索/射控雷達（使用單面可轉式天線），位於艉艛前端，該雷達採用Ｓ波段，最大搜索距離達300公里，有低空、中高空、彈道導彈三種掃描模式，同一時刻最多可以追蹤48個目標，並導控12枚飛彈攻擊其中6個，並可追蹤戰術彈道飛彈。系統所用的飛彈型號為48N6E，彈長7.5公尺，彈徑51.5公分，彈重1900公斤，預成碎片彈頭重144公斤，最大飛行速度6馬赫，最大射程150公里，最小射高10公尺，最大射高25公里。由於系統自動化程度高，反應時間小於15秒，可發射12枚飛彈同時攻擊6個目標，每枚飛彈的發射間隔時間為3秒鐘。2枚飛彈同時攻擊1個目標，對戰鬥機的的毀傷率為88％～97％。對飛彈的毀傷率為62％～90％。

飛彈發射器為八聯裝轉輪式垂直發射單元，前甲板主砲後方設置了2個；艉艛結構末端設置了4個（犧牲了原先旅海級驅逐艦的直升機庫）。每個發射單元共有8根儲彈管，各裝1枚飛彈，但飛彈發射口只有1個；飛彈管輪轉至發射口，先將飛彈「冷發射」彈升至30公尺的空中，飛彈才點火飛行。飛彈導控方式為半主動雷達導引＋末段為「通過導彈跟蹤（Trace-via-Missile）」修正。

整體而言，051C型驅逐艦唯一的特點是其Ｓ-300F RIF-M飛彈系統，該飛彈系統在中共驅逐艦中具有最遠射程的區域防空與攔截彈道飛彈的功能。

兩艘051C型驅逐艦服役後將部署於中共北海艦隊。近年來中共積極著力於彈道飛彈防禦戰力之建構，從1990年代就開始陸續引進俄製S-300PUM系列防空/反彈道飛彈來防衛北京、上海等政經重地。北海艦隊戍守著中共的政治中樞，部署裝有RIF-M系列防空/反彈道飛彈系統的051C驅逐艦，巡航於黃海與渤海之間，做為陸地防空、反彈道飛彈保護傘的延伸與補充，必要時還能擔任遠洋艦隊的防空護衛。因此快速引進成熟的Ｓ－300F RIF-M系統安裝在成熟的旅海型艦體上，在最短時間內構建首都區域的反彈道飛彈保護網，為中共對於將來可能發生的衝突預作準備，似乎也是合理的推論。

捌、中共驅逐艦發展之前景

中共目前共有25艘自製驅逐艦在役，計為屬於051型（旅大級）的西安號（舷號106）、銀川號（107）、西寧號（108）、開封號（109）、大連號（110）、南京號（131）、合肥號（132）、重慶號（133）、遵義號（134）、長沙號（161）、南寧號（162）、南昌號（163）、桂林號（164）、湛江號（165）、濟南號（105）與珠海號（166）共16艘；屬於052型（旅湖級）的哈爾濱號（112）與青島號（113）2艘；屬於051B型（旅海級）的深圳號（167）1艘；屬於052B型（旅洋級-Ⅰ）的廣州號（168）與武漢號（169）2艘；屬於052C型（旅洋級-Ⅱ）的蘭州號（170）與海口號（171）2艘；以及屬於051C型（旅洲級）的瀋陽號（115）與石家莊號（116）2艘。

在這些自製驅逐艦可歸納出幾個特點：

一、052型（旅湖級）是中共驅逐艦設計研製技術與戰鬥功能的「分水嶺」，艦體外形052型首次採取飛剪型艦艏、線型外飄、高乾舷防浪與隱形等設計，動力系統首次採用柴油機-燃氣輪機複合動力系統（CODOG），安裝多項自製與購自法、美、英、德、義等多國的裝備，並將電戰裝備、通信系統等予以整合，作戰系統具有早期預警、快速反應、即時判斷、集中指揮、分散控制等功能，戰力比051型（旅大級）增強甚多。雖然其滿載排水量只有4200噸，但係中共首次進行艦艇整合設計與作戰系統優化設計的驅逐艦，係中共研製驅逐艦能力大幅提升的明證。

二、滿載排水量自051B型（旅海級）大幅躍升，由052型的4200噸增加至051B型的7400噸。雖然051B型只建造了1艘深圳號，但此後新建的052B型（旅洋級-Ⅰ）、052C型（旅洋級-Ⅱ）與051C型（旅洲級）皆係以051B型艦體為基礎（滿載排水量相近）、進行一些隱形與武器裝備配置的改進，因此051B型艦可能係1艘艦體實驗艦。

三、052B型（旅洋級-Ⅰ）研製為具有防空、反艦、反潛的多功能型驅逐艦；052C型（旅洋-Ⅱ級）研發與設計為防空驅逐艦，係中共第一種採用垂直發射系統和相控陣列雷達的驅逐艦；051C型（旅洲級）研製為採用俄製Ｓ-300F RIF-M區域防空／反飛彈系統之防空驅逐艦，以上3型每型皆僅製造2艘，可能是「戰鬥功能」驗證艦，進行戰力、操作、戰術運用等的檢驗，供設計定型艦時改進運用。

四、在25艘驅逐艦艦中，屬於051型系列的皆採用蒸汽輪機；屬於052型系列的皆採用柴油-燃氣複合推進系統（CODOG），新近研製的052C型已安裝自製的CODOG，顯然CODOG已完成「國產化」,但其產能仍低。因為2003年11月接踵下水的2艘054級飛彈巡防（護衛）艦（舷號525與526，滿載排水量約3500噸），與2004年及2005年先後下水的2艘051C型驅逐艦，其推進動力系統皆仍採用蒸汽輪機。

中共海軍的驅逐艦歷經外購、仿製、設計建造等階段，終於其性能逐漸接近歐美國家者。在近年來研製的驅逐艦中，以052B型與052C型最具代表性與未來發展性。這兩型艦艦體設計大體相同，但武器配置卻大相逕庭，052B型是能執行防空、反艦、反潛作戰的多功能驅逐艦；052C型是「類神盾級」區域防空驅逐艦，未來可能成為中共海軍航向遠洋的艦隊之主力艦隻。在歷經一段時間的測試與操作後，將成為中共海軍大量建造的驅逐艦。但筆者認為這2型驅逐艦皆有改進的空間。052B型的主要防空武器係購自俄羅斯的「施基利-1」防空飛彈系統，最大射程38公里，以2座單臂式發射架發射，其中程防空戰力尚嫌不足，且必須外購；未來可能會改裝研發、最大射高20公里、最大射程

50公里的紅旗-16（HQ-16）防空飛彈系統，並以垂直發射系統發射，不僅其防空戰力提升，且可不受制於人。052C型的改進首先應改大艦體，將滿載排水量提升至10000噸上下，並將其防空飛彈改採研發、以俄羅斯S-300PMU-2研改、最大射高110公里、最大射程150公里的的紅旗-15（HQ-15）防空飛彈系統，可以執行攔截彈道飛彈與長程區域防空任務，而將目前051C型與052C型驅逐艦的任務合而為一。由於未來中共海軍艦隻的武器與裝備將儘量採用自主研製者，以擺脫向外國採購的制約，因此不可能再建造051C型驅逐艦了。

玖、中共海軍發展之展望

中共海軍成立於1949年，在前蘇聯協助下建立了一支海岸型的海軍，其功能只不過係中共陸軍或空軍在沿海區域的輔助兵種。當時的兵力結構係以「飛、潛、快」為三大支柱，戰略則係運用陸基飛機、近岸潛艦與配備魚雷或反艦導彈的快艇，組成一個海岸防禦線，採取近乎「以量勝質」的海上「人民戰爭」來達成「近岸防禦」，嚇阻或阻止敵人海上入侵。

劉華清留學蘇聯時，受到蘇聯海軍元帥高西柯夫海權思想的影響，認知到海權係一個海洋國家盛衰的關鍵性因素，海權係保護國家利益與擬定海洋政策的關鍵考量。因此1982年劉華清接掌海軍司令員後，在經濟發展與海洋國土防禦的需求配合下，大力推動「發展海權」的觀念與作為。中共海軍的戰略開始由「近岸防禦」轉為「近海防禦」，並採行「電子化、自動化、導彈化與核子化」的四個重點，建造與採購艦艇、武器、裝備等硬體，發展大型海上作戰平台，提高遠距離機動、打擊、偵查、預警、通信能力，加強人員訓練、發展軍事準則與進行軍種協同訓練，以建設中共海軍新戰力，確保中共的海洋權益。中共海權發展的逐步戰略指導目標是：2010年達成「有效遏制」、「打局部戰爭和軍事衝突」；2020年有效「奪取第一島鏈為前緣的近海海域制海權」、「打贏高技術下局部戰爭」；2050年完成遠洋海軍戰略，奪取西太平洋制海權，與美國抗衡。簡而言之，中共海軍的戰略由「近海防禦」逐步將發展成為區域性「遠洋海軍」。

目前，中共海軍在役驅逐艦共有29艘，分別部署於北海、東海與南海三個艦隊，其中自俄羅斯引進的現代級驅逐艦4艘（含近日交付自俄羅斯返航的1艘956EM型現代級艦），自製的有：7500噸052C（旅洋-Ⅱ級）驅逐艦2艘，7500噸052B（旅洋-Ⅰ級）驅逐艦2艘，4200噸052（旅湖級）驅逐艦2艘，7500噸051C（旅洲級）驅逐艦2艘，6600噸051B（旅海級）驅逐艦1艘，3600噸旅大級各型驅逐艦16艘。北海艦隊的主力水面艦為2艘052級與2艘051C級驅逐艦；東海艦隊為4艘現代級驅逐艦；南海艦隊為2艘052B級與2艘052C級驅逐艦。東海艦隊的主力部署在舟山群島，防區位居大陸海岸線的中央部位，4艘現代級驅逐艦集中隸屬於該艦隊，將能適時充分發揮其戰力。向北可控扼黃海進口，支應北海艦隊，防衛北京首善之區；向南可支持南海艦隊針對多個有主權爭議的南海島嶼迅速做出反應；在駐地海域，4艘現代級驅逐艦在4艘基洛級攻擊潛艦配合下，除可直接牽制我方海軍，亦可威懾駐日美軍艦隊南下協防我國。

中共除大力擴展其海軍有形戰力外，也不斷地擴展其海軍的航海能力與戰技。近十年來，中共海軍艦艇編隊先後十餘次出訪了美國、俄羅斯、加拿大、澳大利亞等20多個國家的30多個港口，展示了其海軍的形象，擴大了世界各國對中共與中共海軍的認識，促進中共與被訪國間多方位的交流與合作。2002年5月15日，由「青島」號導彈驅逐艦和「太倉」號綜合補給艦組成的中共海軍環球航行艦艇編隊，自青島啟航，經過132天、33000多浬的航行，穿越三大洋，跨越五大洲，於9月23日回到青島，實現了中共海軍環球航行的夢想，也檢驗了中共海軍環球航行的能力。2003年至今，中共海軍先後曾與巴基斯坦、印度、法國、英國、泰國、俄羅斯與美國等在本國與外國海域舉行聯合搜救演習，以增進相互了解與戰技交流。此外，中共對主權展示與國土防禦的觀念，也擴及海洋國土的領域。近期以行動表現於外的作為有：2001年4月17日，澳洲3艘軍艦航行通過台灣海峽遭到中共軍艦攔阻事件；2002年11月50艘水面艦船與9艘潛艦在南海海域進行大規模演訓。近期值得注意的有：2005年9月9日，中共1支由1艘現代級導彈驅逐艦、2艘導彈護衛艦以及1艘海上補給艦與1艘海洋探測艦組成的艦隊，航行與滯留在引起中、日爭議的東海東部春曉油田附近海域，令日本海上自衛隊感到緊張與壓力。2006年8月，由2艘旅湖級（052）導彈驅逐艦組成的編隊，前往關島海域進行特訓，以磨練遠距航行能力與展現探索美軍以關島為中心的第二島鏈「附註一」海域的行動。

近年來，052B、052C、051C與956E、956EM型現代級戰艦各2艘陸續加入中共海軍服役，增加了10艘大噸位戰艦，且這10艘艦的攻船、防空與反潛的攻擊距離與戰力皆較以前各型驅逐艦提升，因而對中共海軍的整體戰力大有提升。近年來中共海軍躍躍欲試在東海東部油田海域與第一島鏈東方海域、以艦隊展現其海軍實力，有試圖突破第一島鏈之意圖。未來幾年有可能以1艘052B、956E、052C或者051C型驅逐艦與1艘054型護衛艦，以及其他戰艦（確保每一個艦隊都可配備三種防空飛彈，形成多層次防空作戰能力），搭配組成特遣艦隊，經常到第一島鏈東方海域與第二島鏈附近海域航行與演訓，形成其經常在第一與第二島鏈海域活動的事實。若2015年以前，中共若能建造6-10艘改進型052B級與052C級驅逐艦成軍服役，而逐漸形成具備遠洋作戰能力的遠洋艦隊，中共海軍可能提前於2020年之前有效「奪得第一島鏈為前緣的近海海域制海權」，並且可能突破第一島鏈的圍堵。

拾、結語

近年來加入中共海軍服役的3型自製驅逐艦，其排水量與作戰功能已逐漸與歐洲、日本多國海軍相當，係中共研製驅逐艦的能力已接近國際水準的明證。中共研製驅逐艦的下一階段發展推測可能為：研發前述之改進型052B級與052C級驅逐艦，設計定型後予以量產；以及所有艦艇上的武器與裝備儘可能採用自製者，以擺脫外購之制約。未來10年中共再增加多艘大型驅逐艦服役，不僅對我海軍的壓力增強，海上作戰優勢逐漸傾向中共海軍，並且中共海軍可能在2020年之前提前突破第一島鏈的圍堵，值得我們注意與因應。

「附註一」「第一島鏈」是指北起阿留申群島、千島群島、日本群島、琉球群島、台灣、菲律賓群島、南至印尼群島等位於西太平洋、靠近亞洲大陸沿岸的鏈形島嶼帶，是冷戰時期美國為首的西方國家提出、部署軍事力量，形成封鎖前蘇聯與中共的弧形基地帶。「第二島鏈」，是指北起日本、關島、帛琉、印尼群島等之島弧，包括了距中國海岸線約1500浬的海域，是美國等國家封鎖前蘇聯與中共的第二道弧形基地帶。

＜參考資料＞

一、〈主力艦：細看112〝哈爾濱〞號前世今生〉，新浪網，2004年8月18日。

二、〈中國052型〝旅滬級〞導彈驅逐艦〉，中華網，2005年6月29日。

三、〈近距離接觸海軍167號：神州第一艦〉，千龍新聞網，2005年12月17日。

四、〈深圳號導彈驅逐艦對中國海軍的意義和影響〉，新浪網，2005年3月10日。

五、〈江南四劍客中國海軍新一代導彈驅逐艦〉，艦船知識網路版，2004年6月10

日。

六、〈中國052B型導彈驅逐艦〉，中華網，2005年9月12日。

七、〈中國052B級新驅下水 台稱大陸造艦高潮來臨〉，中華網，2002年12月11日。

八、〈中國海軍052B型168廣州號新型驅逐艦首次亮相〉，軍事文摘網，2006年1月17日。

九、〈神秘的目標艦—052C型防空艦初探〉，軍事文摘網，2003年1月9日。

十、〈我國新戰艦中華神盾採用隱形設計受到西方關注〉，新浪網，2003年06月1日。

十一、〈中共自製神盾艦曝光〉，中國時報，2003年3月5日。

十二、〈海外軍媒追蹤中國建造最新型防空驅逐艦〉，中華網，2005年7月12日。

十三、〈中國建造〝神盾〞驅逐艦將配垂直發射系統〉，千龍新聞網，2003年4月28日。

十四、〈中國周邊海域出現群雄爭霸 我海軍有了中華神盾〉，新浪網，2003年8月21日。

十五、〈052C防空導彈驅逐艦〉，艦船知識網路版，2003年9月11日。

十六、〈051C 大型防空導彈驅逐艦〉，艦船知識網路版，2005年10月28日。

十七、〈比肩俄美的中國海軍國產051C中華神盾艦〉，新浪網，2005年3月4日。

十八、〈外刊報導中國「神盾」中日海軍差距正在縮小〉，新華網，2005年1月24

日。

十九、〈烏克蘭伸援手中共造艦能力大增〉，中國時報，2001年5月6日。

二十、〈共軍南海集結演訓〉，艦船知識網路版，2002年11月9日。

二一、〈特遣艦隊關島附近海域演練　中共新海洋戰略對準美、台〉，東森新聞網，2006年8月27日。

二二、〈五艘中國軍艦首次在春曉油田附近海面航行〉，中央社，2005年9月10日。

二三、〈日本軍事媒體解讀中國海軍戰艦命名〉，《艦船知識》雜誌電子版，2006年9月25日。

二四、黃河、〈從旅大到旅海，中共驅逐艦30年發展歷程〉，《全球防衛雜誌》，2002年1月號（第209期），頁26-33；2002年2月號（第210期），頁64-71。

二五、何摯、〈052B防空驅逐艦揭密〉，《全球防衛雜誌》，2002年8月號(第216

期），頁38-41。

二六、編輯部、〈中共海軍訪港艦隊》，《全球防衛雜誌》，2004年6月號(第238期)，頁29-38。
